응용전기전자실험

결과 보고서

실험 일자 : 2024.10.31

제출 일자 : 24.11.05

작성자 (조) : 2024 권준혁 (2조)

실험7. MOSFET

1. 실험 개요

이번 실험에서는 NMOS 트랜지스터의 특성을 해석하고 Common Source Amplifier를 설계한다. 첫 번째 실험은 NMOS 트랜지스터의 동작 상태(Saturation, Cutoff, Active)를 분석하기 위해 Id-Vg 그래프와 Id-Vd 그래프를 시각적으로 나타내어 확인한다. 두 번째 실험에서는 NMOS 트랜지스터의 동작점 전류, 동작점 전압을 측정하고, 이를 이용하여 Common Source Amplifier를 설계하고 전압이득을 측정한다.

2. 실험 진행

1-1) NMOS트랜지스터의 Id-Vg 특징 해석을 하기 위해 아래와 같이 회로도를 설계하여 실험을 진행한다. VGG를 1.0V로 설정할 때 ID는 0µA이므로 Cutoff이라고 할 수 있다. VGG를 1.1V, 1.42V로 설정할 때 ID는 0.12µA, 21.37µA 이므로 이 부근에서 VT가 존재한다고 할 수 있다. 이는 그래프에 접선을 그려서 확인할 수 있다.VGG를 1.5V, 2.0V, 2.5V로 설정할 때 ID는 41.78µA, 383µA, 816.9µA이므로 Active이라고 할 수 있다.

| 회로도 | Id-Vg 그래프 |
| --- | --- |

|  |  | VGG (V) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 1.1 | 1.42 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| ID (µA) | 이론값 | 0.002 | 0.052 | 19.728 | 39.884 | 407.436 | 846.503 |
|  | 실험값 | 0 | 0.12 | 21.37 | 41.78 | 383 | 816.9 |
|  | 오차(%) | 100 | 130.7 | 8.323 | 4.753 | 5.997 | 3.497 |

1-2) NMOS 트랜지스터의 Id-Vd 특징 해석을 하기 위해 아래와 같이 회로도를 설계하여 실험을 진행한다. VGG의 값을 1V, 1.5V, 1.7V, 2.0V 총 네 가지로 구성하고, 각각의 경우에 동작이 Active에서 Saturation로 바뀌는 Vd 와 Id 를 측정한다. VGG가 1V일 경우, 트랜지스터는 Cutoff 상태이므로 Vd와 Id를 측정할 수 없다. VGG가 1.5V일 경우, 트랜지스터가 Active에서 Saturation로 바뀌는 Vd는 0.95V이고, Id는 38.7µA이다. VGG가 1.7V일 경우, 트랜지스터가 Active에서 Saturation로 바뀌는 Vd는 1.3V이고, Id는 147.2µA이다.VGG가 2.0V일 경우, 트랜지스터가 Active에서 Saturation로 바뀌는 Vd는1.7V이고, Id는 377µA이다.

| 회로도 | Id-Vd 그래프 |
| --- | --- |

|  |  | VGG (V) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1.5 | 1.7 | 2.0 |
| VD (V) | 이론값 | 0 | 0.276 | 0.431 | 0.952 |
|  | 실험값 | 0 | 0.95 | 1.3 | 1.7 |
|  | 오차(%) | N/A | 244.202 | 201.624 | 78.571 |
| ID (µA) | 이론값 | 0 | 40 | 160 | 400 |
|  | 실험값 | 0 | 38.7 | 147.2 | 377 |
|  | 오차(%) | N/A | 3.25 | 8 | 5.75 |

2-1) NMOS 트랜지스터의 동작점 전류, 동작점 전압을 측정하기 위해 아래와 같은 회로를 설계한다. RD의 값을 변화시키며 동작 모드를 확인한다. RD가 10kΩ, 12kΩ 일때 VDS 가 각각 8.16V, 2.14V 로 VGS = 1.666V 보다 크므로 Saturation 상태이다. RD가 13.5kΩ 일때 VDS ≈ VGS = 1.666V 이므로 Critical 상태이다. RD가 15kΩ 일때 VDS 는 0.59V로 VGS = 1.666V 보다 작으므로 Active 상태이다.

| 시뮬레이션 회로도 | 실험 회로도 |
| --- | --- |

|  |  | RD (kΩ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 12 | 13.5 | 15 |
|  |  | Saturation | Saturation | Critical | Active |
| VGS (V) | 이론값 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | 1.666 |
|  | 실험값 | 1.666 | 1.666 | 1.666 | 1.666 |
|  | 오차(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VDS (V) | 이론값 | 5.156 | 3.187 | 1.710 | 0.233 |
|  | 실험값 | 8.16 | 2.14 | 1.30 | 0.59 |
|  | 오차(%) | 58.262 | 32.852 | 23.976 | 153.218 |
| IDS (mA) | 이론값 | 0.468 | 0.289 | 0.155 | 0.021 |
|  | 실험값 | 0.741 | 0.194 | 0.118 | 0.053 |
|  | 오차(%) | 58.333 | 32.871 | 23.871 | 152.380 |

2-2) NMOS 트랜지스터를 활용하여 Common Source Amplifier를 아래의 회로와 같이 설계한다. Saturation 상태에서 진행하기 위해 RD는 10kΩ 로 고정하고, 전압이득을 측정한다.

| 시뮬레이션 회로도 | 실험 회로도 |
| --- | --- |

|  |  | RL (kΩ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| AV | 이론값 | 4.29 | 7.88 | 10.92 | 13.52 | 15.77 |
|  | 실험값 | 6 | 10.2 | 13 | 15.4 | 18.8 |
|  | 오차(%) | 39.860 | 29.441 | 19.047 | 13.905 | 19.213 |

3. 실험 결론

첫 번째 실험에서 NMOS 트랜지스터의 Id-Vg 그래프에서 Id가 0A인 구간이 Cutoff 동작이고, Id와 Vg가 비례하는 구간이 Active 동작이다. 그래프에 접선을 그려보면 VT가 1.1V와 1.42V 사이에 존재한다는 것을 확인할 수 있다. Id-Vd 그래프에서는 Id와 Vd가 비례하는 구간이 Active 동작이고, Id 가 가로축과 평행을 이루며 수렴하는 구간이 Saturation 동작이다. VGG가 1.0V, 1.5V, 1.7V, 2.0V 일때 ID는 0µA, 38.7µA, 147.2µA, 377µA 이므로 VGG와 Id가 비례한다는 것을 알 수 있다. 두 번째 실험에서 NMOS 트랜지스터가 동작점에 이르기 위한 RD는13.5kΩ 이다. NMOS 트랜지스터를 활용한 Common Source Amplifier에서는 RL이 1kΩ, 2kΩ, 3kΩ, 4kΩ, 5kΩ 일때 AV가 6, 10.2, 13, 15.4, 18.8 이므로 RL이 증가함에 따라 전압이득이 커진다는 것을 알 수 있다. 모든 실험에서 이론값과 실험값의 오차가 크지 않았기에 실험이 성공적이었다고 할 수 있다.